广东省初级中学教育装备标准(试行)

二○○四年九月

目　　录

编制说明	2

广东省初级中学实验室及功能室使用面积和间数指标表	3

广东省初级中学实验室及功能室设置分类表	5

实验室建设环境要求	6

一、物理实验室	7

二、化学实验室	11

三、生物实验室	16

四、多媒体网络计算机室	19

五、语言实验室	21

六、音乐室	22

七、美术室	25

八、历史室	27

九、地理室	28

十、综合电教室	29

十一、综合实践活动室----------------------------------------------------------------30

十二、软件制作室----------------------------------------------------------------------31

十三、生物园	32

十四、地理园	33

十五、校园网络系统	34

编制说明

为贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》，适应基础教育课程改革的要求，提高我省中学教育装备水平，全面推进素质教育，促进我省基础教育的改革和发展，特制定《广东省初级中学教育装备标准(试行)》。

- 指导方针：

  - 实验室和功能室的建设，应满足学科教学的要求，有完善的设施、设备，有配套的教学仪器，有行之有效的管理制度。

  - 符合现代教育的特点，有利于各种媒体信息的传播、收集和运用，实现资源共享。

  - 适应素质教育和课程改革的要求，有利于营造学科实验的优良环境，有利于创设体验科学探究过程，培养创新能力的教学环境。

  - 体现整合教育资源，探索实验教学模式，有利于学生主动实践、学习和个性化教育。

  - 突出环保，注重安全，有利于学生身心健康发展。

  - 校园网络系统的建设要遵循“统筹规划、坚持标准、分步实施、逐步完善，以应用为导向”的原则。

- 适用范围：

本标准适用于广东省初级中学。

- 本标准含12个实验室（功能室）及两园、校园网络系统的装备标准，它们分别是：物理实验室、化学实验室、生物实验室、多媒体网络计算机室、语言实验室、音乐室、美术室、历史室、地理室、综合电教室、综合实践活动室、软件制作室及生物园、地理园、校园网络系统。

- 实验室、功能室及校园网络系统的建设，必须坚持先规划设计后建设的原则。规划应有一定的前瞻性，设计方案应便于分步建设；改建、扩建实验时要因地制宜，充分利用已有的设施和设备。

- 技术依据：

  - 按教育部规定，中学一个班的生源配置为50人。

  - 学校实验室及各功能室的内部设施与布局等均根据建设部、国家计委、教育部发布的《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标［2002］102号）、《农村普通中小学校建设标准（试行）》（建标［1996］640号）和原国家教委办公厅发布的《中小学教室设备规范图册》（教备厅［1990］037号）的要求，结合广东省实际作了部分调整。

  - 教学仪器设备的配备标准：按照国家最新颁发的Ⅰ类标准进行配备(经济欠发达地区的农村初中可按Ⅱ类以上标准配备)，学生分组实验按二人一组数量配备，演示实验仪器和分组实验仪器5～6个平行班配备一套。对易出故障的演示仪器应增加一套备用；学生分组实验仪器也应多配两组，以备随时添用。

  - 信息技术教育：按教育部《关于在中小学普及信息技术教育的通知》（教基［2000］33号）、《关于在中小学实施“校校通”工程的通知》（教基［2000］34号）、《教育部办公厅关于中小学校园网建设的指导意见》（教基［2001］16号）、《关于印发广东省中小学校计算机场室建设标准及管理规范的通知》（粤教装备［2000］6号）等文件规定执行。

- 设备目录中带(  )为选配。

- 图书馆(室)的建设及图书配备标准另行发文。

- 我厅将根据教育部的新文件和要求，对《广东省初级中学教育装备标准(试行)》不断加以完善、补充，以适应我省基础教育改革和发展的需要。

广东省初级中学实验室及功能室使用面积和间数指标表

单位：㎡

| 名 称 | 每间 使用 面积 | 学 校 规 模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12班600人 |  | 18班900人 |  | 24班1200人 |  | 30班1500人 |  | 36班1800人 |  |
|  |  | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 |
| 一、物理实验室 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 | 2～3 | 192～288 | 2～3 | 192～288 | 3～4 | 288～384 |
| 物理探究实验室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 |
| 化学实验室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 | 2 | 192 | 2～3 | 192～288 |
| 化学探究实验室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 |
| 生物实验室 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 | 1～2 | 96～192 | 2 | 192 | 2～3 | 192～288 |
| 生物探究实验室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 |
| 理化生仪器室 | 45 | 3 | 135 | 3 | 135 | 6 | 270 | 6 | 270 | 6 | 270 |
| 理化生准备室（含实验员室） | 30 | 3 | 90 | 3 | 90 | 6 | 180 | 6 | 180 | 6 | 180 |
| 二、多媒体网络计算机室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2～3 | 192～288 |
| 计算机辅房 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2～3 | 60～90 |
| 计算机资料及工作室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 三、语言实验室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 | 2～3 | 192～288 | 2～3 | 192～288 |
| 四、音乐室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 |
| 舞蹈室 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1～2 | 150～300 | 1～2 | 150～300 | 1～2 | 150～300 |
| 器乐排练室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
| 音乐器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 五、美术室（含书法室） | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2 | 192 |
| 美术器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 六、历史室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
| 七、地理室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
| 八、综合电教室 |  |  | 110 |  | 150 |  | 190 |  | 230 |  | 270 |
| 电教器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 九、综合实践活动室 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1～2 | 96～192 | 1～2 | 96～192 | 1～2 | 96～192 |
| 综合实践活动器材室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1～2 | 30～60 | 1～2 | 30～60 | 1～2 | 30～60 |
| 十、软件制作室 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1～2 | 30～60 | 1～2 | 30～60 |
| 十一、生物园 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 十二、地理园 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 十三、校园网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、平行班多的学校，实验室和功能室数量可适当增加。

2、24个班以下的初中“化学探究实验室”和“生物探究实验室”可合并设置。

3、“计算机资料及工作室”与“软件制作室”可合并设置。

4、语言实验室可由具有视听功能的其它室代替。

5、校园网络系统省一级中学必配，其他中学选配。

广东省初级中学实验室及功能室设置分类表

| 序号 | 名 称 | 一类 |  | 二类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 |
| 1 | 物理实验室 | √ |  | √ |  |
| 2 | 物理探究实验室 | √ |  | √ |  |
| 3 | 化学实验室 | √ |  | √ |  |
| 4 | 化学探究实验室 | √ |  | √ |  |
| 5 | 化学药品室 | √ |  | √ |  |
| 6 | 生物实验室 | √ |  | √ |  |
| 7 | 生物探究实验室 | √ |  | √ |  |
| 8 | 生物标本室 | √ |  |  | √ |
| 9 | 理化生仪器室 | √ |  | √ |  |
| 10 | 理化生准备室 | √ |  | √ |  |
| 11 | 多媒体网络计算机室 | √ |  | √ |  |
| 12 | 计算机辅房 | √ |  | √ |  |
| 13 | 计算机资料及工作室 | √ |  | √ |  |
| 14 | 语言实验室 | √ |  | √ |  |
| 15 | 音乐室 | √ |  | √ |  |
| 16 | 舞蹈室 | √ |  |  | √ |
| 17 | 器乐排练室 | √ |  |  | √ |
| 18 | 音乐器材室 | √ |  | √ |  |
| 19 | 美术室 | √ |  | √ |  |
| 20 | 美术器材室 | √ |  | √ |  |
| 21 | 历史室 | √ |  |  | √ |
| 22 | 地理室 | √ |  |  | √ |
| 23 | 综合电教室 | √ |  | √ |  |
| 24 | 电教器材室 | √ |  | √ |  |
| 25 | 综合实践活动室 | √ |  | √ |  |
| 26 | 综合实践活动器材室 | √ |  | √ |  |
| 27 | 软件制作室 | √ |  | √ |  |
| 28 | 生物园 | √ |  | √ |  |
| 29 | 地理园 | √ |  | √ |  |

说明：1、省、市一级中学、珠江三角洲地区(指广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞六市)的中学按第一类要求设置。

2、经济欠发达地区的中学按第二类要求设置。

实验室建设环境要求

- 采光：应保证实验室(楼)的最佳建筑朝向，避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。

- 照明：

  - 采用自然光及辅助照明。

  - 教师演示台及学生实验桌面的平均照度不应低于 200 Lx，书写板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于200 Lx，书写板面上的照度均匀度不应低于0.7。室内无可见眩光。

  - 实验室照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足平均照度的要求。灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm，不得用裸灯。

- 遮光：窗户宜安装窗帘。

- 通风：采用自然通风或排气扇强制排风，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。

- 噪声：室内环境噪声应低于55分贝。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，室温过高宜采用器械降温。

- 供电指标：执行教育部《实验室设备　电源》标准。

- 供水：供水水压不低于2×105Pa。

- 安全：配备防火、防盗等安全设备。

- 环保：

（1）新建、改建、扩建实验室应避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。应符合相关标准中的限量值。

（2）实验废液应收集，并采用三级沉淀池处理；有条件的学校；实验废液收集并进行委托处理，或纳入污水合流管网，进入污水处理厂进行处理。排放应达到国家废水综合排放水质标准。

一、物理实验室

物理实验是学生进行科学探究的重要方式，实验室则是学生学习和进行实验的主要场所，是物理探究学习的主要资源。因此，学校应高度重视物理实验室建设，配置必要的仪器和设备，确保每个学生都能进行实验探究活动；在保证实验安全、有序的前提下，条件较好的学校应向学生开放物理实验室，为学生自主地开展实验探究活动创造良好条件；要重视对物理教师和实验管理人员的培训，建立和健全科学、规范的物理实验室的管理体制；教学管理部门应定期对实验室建设进行检查和评估，以确保物理课程实施的顺利进行。

（一）物理实验室的装备要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含物理实验室、物理探究实验室、仪器室、准备室(含实验员室)等配套设施 。

| 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地。 | 配电到桌，配音、视频设备等。 |  |
| 物理探究实验室 | 为课程内容提供探究性教学的场所，为学生进行探究性实验提供方便。 | 配备水、电、视频等设备。 |  |
| 仪器室 | 存放仪器设备。 | 通风、防火、防盗、防潮设备。 | 与相应实验室相邻。 |
| 准备室 (含实验员 室) | 进行实验准备，实验员 办公及仪器设备维护。 | 水、电到桌，实验员办公设备、管理用计算机及修理用必备工具。 | 与实验室、仪器室相邻。 |

1．环境要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 供水：至少设计一处水源。

- 符合“实验室建设环境要求”。

2、设计要求：

- 做光学实验用的实验室宜设遮光通风帘。

- 第一排实验台前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm,边座的学生与黑板远端的水平视角不应小于300；最后一排实验台的后沿距后墙不应小于1200mm,与黑板的水平距离不应大于11000mm。

3、设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1000（mm） | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | 张 |  |
| 3 | 中控系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 6 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 1 | 1 | 套 | 选其一 |
| 7 | 电源系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 8 | 水嘴及水槽 | 不锈钢水嘴、防堵、防臭、深水槽，方形，排水口要有过滤设置 | 1 | 1 | 套 |  |
| 9 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780(mm) | 25 | 25 | 张 |  |
| 10 | 学生凳 |  | 50 | 50 | 张 |  |
| 11 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 张 |  |

注：1、表中的多媒体设备学校可根据实际情况每学科配备1间。

2、实验室应考虑综合布线系统。

3、计算用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备。

（二）物理探究实验室装备要求

1．环境要求

- 使用面积： ≥96㎡/间。

- 供水：至少设计一处水源。

- 符合“实验室建设环境要求”。

2．设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1000（mm） | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | 张 |  |
| 3 | 电源系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 多媒体计算机 |  | 若干 | (若干) | 台 | 注意防水，防尘。宜接入互联网。 |
| 5 | 水嘴及水槽 | 不锈钢水嘴、防堵、防臭、深水槽，方形，排水口要有过滤设置 | 若干 | 若干 | 套 |  |
| 6 | 学生操作台 | 可拼装 | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 7 | 学生凳 |  | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 8 | 实验工具 |  | 若干 | 若干 | 套 |  |
| 9 | 陈列柜 |  | 若干 | 若干 | 个 |  |
| 10 | 资料柜 |  | 若干 | 若干 | 个 |  |

（三）物理仪器室装备要求

1．环境要求：

- 使用面积：≥45㎡/间。

- 符合“实验室建设环境要求”。

2．设计要求

仪器室宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

3．设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1200×500×2400(mm) | 若干 | 若干 | 个 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学 仪器设备 | 按国家一类标准配置 |  |  | 套 | 5～6个平行班配一套 |

（四）物理准备室(含实验员室)装备要求

1．环境要求

- 使用面积：≥30㎡/间。

- 水源：准备台有水源，室内有控制水源总开关。

- 电源：准备台上设计各种电源插座，室内有控制电源总开关、漏电保护器等。

- 符合“实验室建设环境要求”。

2．设计要求

准备室宜与相应仪器室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

3．设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000×850（mm） | 1 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水嘴及水槽 | 不锈钢水嘴、防堵、防臭、深水槽，排水口要有过滤设置 | 1 | 1 | 套 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 电源 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 仪器小车 |  | 2 | 2 | 辆 | 运送仪器用 |
| 5 | 储物柜 |  | 若干 | 若干 | 个 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 6 | 办公桌椅 |  |  |  | 套 | 每人一套 |
| 7 | 管理用计算机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 8 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 1 | 1 | 套 |  |
| 9 | 维修工作台 |  | 1 | 1 | 张 | 配二、三眼电源插座和学生实验电源一套 |

二、化学实验室

化学实验是学生进行科学探究的重要方式，实验室则是学生学习和进行实验的主要场所，是化学探究学习的主要资源。因此，学校应高度重视化学实验室建设，配置必要的仪器和设备，确保每个学生都能进行实验探究活动；在保证实验安全、有序的前提下，条件较好的学校应向学生开放化学实验室，为学生自主地开展实验探究活动创造良好条件；要重视对化学教师和实验管理人员的培训，建立和健全科学、规范的化学实验室的管理体制；教学管理部门应定期对实验室建设进行检查和评估，以确保化学课程实施的顺利进行。

（一）化学实验室的装备要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含化学实验室、化学探究实验室、仪器室、准备室(含实验员室)、药品室、危险药品室等配套设施。

| 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地。 | 水源、排风设备到桌、配音视频设备等。 | 一个实验室电源到学生桌，其余室可选配。 |
| 化学探究实验室 | 为课程内容提供探究性教学的场所，为学生进行探究性实验提供方便。 | 配备水、电、视频设备等。 |  |
| 仪器室 | 存放仪器、设备。 | 通风、防火、防盗设备。 | 与相应实验室相邻。 |
| 准备室(含实验员室) | 进行实验准备，实验员办公及仪器设备维护。 | 水、电、通风设备到桌，实验员办公设备、管理用计算机及修理用必备工具。 | 与仪器室相邻，不能与药品室合并使用。 |
| 药品室 | 存放药品试剂。 | 药品柜：应设计通风装置，隔板面材应耐酸、耐碱、耐热、阻燃。数量和规格可根据实际情况确定。 | 设1间，使用面积不小于30㎡，条件不允许的，可与仪器室合用。 |
| 危险药品室 | 存放实验所用的危险药品、试剂。 | 设置危险药品柜，铁皮、加锁、防腐。 | 可与药品室合用。 |

1．环境要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 通风：采用排气扇强制排风，其中一间实验室安装抽排气系统。

- 水源：演示讲台和所有学生实验台均设供排水装置。

- 实验废液应收集，并采用三级沉淀池处理，污水排入污水管道。

- 符合“实验室建设环境要求”。

2、设计要求

- 实验室宜设在一层。

- 实验室内的排气扇应设在外墙靠地面处。排气扇的中心距地面不宜小于300mm。排气扇洞口靠 室外的一面应设挡风措施，室内的一面应设防护罩。

- 第一排实验台前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm,边坐的学生与黑板远端的水平视角不应小于300；最后一排实验台的后沿距后墙不应小于1200mm,与黑板的水平距离不应大于11000mm。

- 实验室一侧应设置一个事故急救冲洗水嘴(洗眼器)、急救箱，急救箱中的药品应注意及时更换。

3．装备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1000（mm） | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | 张 | 采用防酸碱、阻燃面板 |
| 3 | 中控系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | 1 | (1) | 台 | 注意防水，防尘 |
| 6 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 1 | 1 | 套 | 选其一 |
| 7 | 电源系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780(mm) | 25 | 25 | 张 | 采用防酸碱、阻燃面板 |
| 9 | 学生凳 |  | 50 | 50 | 张 |  |
| 10 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 张 |  |
| 11 | 水嘴及水槽 | 不锈钢三联水嘴,防堵、防臭水槽，方形 | 26 | 26 | 套 | 到演示讲台和学生桌 |
| 12 | 抽排气系统 |  | 1 | 1 | 套 | 风口到演示台和学生桌 |

注：1、表中的多媒体设备学校可根据实际情况每学科配备1间。

2、实验室应考虑综合布线系统。

3、计算用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备。

（二）化学探究实验室装备要求

1．环境要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 通风：采用排气扇强制排风，其中一间实验室安装抽排气系统。

- 水源：设供排水装置。

- 实验废液应收集，并采用三级沉淀池处理，污水排入污水管道。

- 符合“实验室建设环境要求”。

2、设计要求

- 实验室宜设在一层。

- 实验室内的排气扇应设在外墙靠地面处。排气扇的中心距地面不宜小于300mm。排气扇洞口靠 室外的一面应设挡风措施，室内的一面应设防护罩。

- 实验室一侧应设置一个事故急救冲洗水嘴(洗眼器)、急救箱，急救箱中的药品应注意及时更换。

3．设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1000（mm） | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | 张 |  |
| 3 | 电源系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 水嘴及水槽 | 不锈钢水嘴、防堵、防臭、深水槽，方形，排水口要有过滤设置 | 若干 | 若干 | 套 |  |
| 5 | 学生实验桌 |  | 若干 | 若干 | 张 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 7 | 学生实验凳 |  | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 8 | 多媒体计算机 |  | 若干 | 若干 | 台 | 注意防水、防尘。宜接入互联网。 |
| 9 | 实验工具 |  | 若干 | 若干 | 套 |  |
| 10 | 仪器、资料柜 |  | 若干 | 若干 | 个 |  |
| 11 | 抽排气系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |

（三）化学仪器室装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥45㎡/间。

  - 通风：采用自然通风及排气扇强制排风。安装抽排气系统。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

仪器室宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1200×500×2400(mm) | 若干 | 若干 | 个 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学仪器设备 | 按国家一类标准配置 |  |  | 套 | 5～6个平行班配备一套 |
| 3 | 仪器小车 |  | 1 | 1 | 辆 | 运送仪器设备用 |
| 4 | 抽排气系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |

（四）化学准备室(含实验员室)装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥30㎡/间。

  - 水源：准备台有水源，室内有控制水源总开关。

  - 设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。

  - 通风：安装抽排气系统。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

准备室宜与相应仪器室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000× 850(mm) | 1 | 1 | 张 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 2 | 水嘴及水槽 | 不锈钢水嘴、防堵、防臭、深水槽，排水口要有过滤设置 | 1 | 1 | 套 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 电源 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 通风柜 | 作有毒害气体实验用 | 1 | 1 | 个 | 与总排风管道相通 |
| 5 | 抽排气系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 6 | 储物柜 |  | 若干 | 若干 | 个 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 7 | 办公桌椅 |  |  |  | 套 | 每人一套 |
| 8 | 管理用计算机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 9 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工工具 | 1 | 1 | 套 |  |
| 10 | 维修工作台 |  | 1 | 1 | 张 | 配二、三眼电源插座 |

（五）药品室装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥30㎡/间。

  - 通排风：采用机械柜顶抽排气方式，安装抽排气系统。

  - 照明：防爆灯。

  - 安全：有消防和防盗措施。

- 设计要求

  - 药品室可单设1间，条件不允许的，可与仪器室合并设置。

  - 危险药品室宜设计在地下或半地下。若与药品室合并，应间隔成一个独立小间。除应符合防火规范外，还应采取防潮、防腐、通风等措施。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1200×700×2100(mm) | 若干 | 若干 | 个 | 具体规格和数量可根据室内布局调整 |
| 2 | 抽排气系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 3 | 危险药品柜 | 1200×500×1900(mm)铁皮、带锁，放置在危险药品室 | 若干 | 若干 | 个 |  |

三、生物实验室

生物实验是学生进行科学探究的重要方式，实验室则是学生学习和进行实验的主要场所，是生物探究学习的主要资源。因此，学校应高度重视生物实验室建设，配置必要的仪器和设备，确保每个学生都能进行实验探究活动；在保证实验安全、有序的前提下，条件较好的学校应向学生开放生物实验室，为学生自主地开展实验探究活动创造良好条件；要重视对生物教师和实验管理人员的培训，建立和健全科学、规范的生物实验室的管理体制；教学管理部门应定期对实验室建设进行检查和评估，以确保生物课程实施的顺利进行。

（一）生物实验室的装备要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包生物含实验室、生物探究实验室、仪器室、准备室(含实验员室)生物标本室、培养室等配套设施。

各室功能如下表：

| 名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地。 | 配电到桌、配音视频设备、解剖室上下水管到讲台和学生桌等。 | 可分为解剖实验室和显微镜实验室。 |
| 生物探究实验室 | 为课程内容提供探究性教学的场所，为学生进行探究性实验提供方便。 | 配备水、电、视频设备等。 |  |
| 仪器室 | 存放仪器设备、各种模型、标本。 | 通风、防火、防盗设备。 | 与相应实验室相邻。 |
| 准备室(含实验员室) | 进行实验准备，实验员办公及仪器设备维护。 | 水、电到准备台，实验员办公设备、管理用计算机及修理用必备工具。 | 与仪器室相邻。 |
| 生物（生态）标本室 | 存放动、植物模型、标本。 | 柜架或模拟生态场地。 | 做好防潮、隔热、降温、防虫、防鼠等措施(选配)。 |
| 培养室 | 进行组织培养等。 | 宜设置超净工作台、培养架、高压灭菌锅、接种环等培养设备。 | 可单设1间，面积为43㎡，条件不允许可与准备室合用。 |

1．环境要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 解剖室污水排入污水管道。

- 符合“实验室建设环境要求”。

2．设计要求

- 实验室的窗宜为南向或东南布置。

- 若配备的显微镜不带光源，学生实验桌要设局部照明。

- 第一排实验台前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm,边坐的学生与黑板远端的水平视角不应小于300；最后一排实验台的后沿距后墙不应小于1200mm,与黑板的水平距离不应大于11000mm。

3．设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1000（mm） | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | 张 |  |
| 3 | 中控系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 6 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 1 | 1 | 套 | 选其一 |
| 7 | 电源系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780(mm) | 25 | 25 | 张 |  |
| 9 | 学生凳 |  | 50 | 50 | 张 |  |
| 10 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 张 |  |
| 11 | 水嘴及水槽 | 不锈钢三联水嘴,防堵、防臭水槽，方形 | 26 | 26 | 套 | 到演示讲台和学生桌 |

注：1、表中的多媒体设备学校可根据实际情况每学科配备1间。

2、实验室应考虑综合布线系统。

3、计算用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备。

（二）生物探究实验室装备要求

- 环境要求：

  - 使用面积：≥96㎡/间。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示台 |  | 1 | 1 | 张 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 3 | 水嘴及水槽 |  | 若干 | 若干 | 套 |  |
| 4 | 学生实验桌 |  | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 5 | 学生实验凳 |  | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 6 | 多媒体计算机 |  | 若干 | (若干) | 台 | 注意防水、防尘。宜接入互联网。 |
| 7 | 实验工具 |  | 若干 | 若干 | 套 |  |
| 8 | 仪器、资料柜 |  | 若干 | 若干 | 个 |  |
| 9 | 冰箱 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 10 | 恒温箱 |  | 1 | 1 | 台 |  |

（三）生物仪器室装备要求

- 环境要求：

  - 使用面积：≥45㎡/间。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求：仪器室宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1200×500×2400(mm) | 若干 | 若干 | 个 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学仪器设备 | 按国家一类标准配置 |  |  | 套 | 5～6个平行班配备一套 |

（四）生物准备室装备要求

- 环境要求：

  - 使用面积：≥30㎡/间。

  - 水源：准备台有水源，室内有控制水源总开关。

  - 电源：准备台上设计各种电源插座，室内有控制电源总开关、漏电保护器等。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求：

  - 至少有一个向阳的窗户。

  - 准备室宜与相应仪器室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000×850(mm) | 1 | 1 | 张 |  |
| 2 | 水嘴水槽 | 不锈钢水嘴、防堵防臭深水槽 | 1 | 1 | 套 | 污水排入污水管 |
| 3 | 电源 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 仪器小车 |  | 1 | 1 | 辆 | 运送仪器设备用 |
| 5 | 储物柜 |  | 若干 | 若干 | 个 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 6 | 办公桌椅 |  |  |  | 套 | 每人一套 |
| 7 | 管理用计算机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 8 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工工具 | 1 | 1 | 套 |  |
| 9 | 维修工作台 |  | 1 | 1 | 张 | 配二、三眼电源插座 |

四、多媒体网络计算机室

多媒体网络计算机室为信息技术教学和计算机应用和训练的场所，是信息技术与其他学科进行课程整合的一个平台。含计算机室、计算机辅房、计算机资料及工作室。

（一）功能和要求

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体网络计算机室 | 用于信息技术教学，计算机应用、训练、课程整合。 | 防静电地板；防雷、抗强磁场干扰；接地良好 |  |
| 2 | 计算机辅房 | 进入机房前的缓冲地带 | 放置鞋柜、鞋套、稳压电源、灭火器等 | 可作配电房 |
| 3 | 计算机资料及工作室 | 教师、管理人员工作和维修场所，资料室 | 资料柜，工作台和储物架 |  |

（二）环境要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 湿度：20%～90%。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，宜安装空调。

- 符合“实验室建设环境要求”。注意安装防火、防尘、防盗设施。

（三）设计要求

- 计算机室应具有良好的防雷设施，宜专线供电，地板防静电，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。

- 计算机室单独接地电阻≤4Ω，接入楼体接地系统的接地电阻≤1Ω。

- 计算机室宜设在楼房的中、上层，不宜设在地层和顶层。

- 学生计算机台若采用纵向排列，列间的最近距离不小于1300mm；若采用传统的横向排列，桌间距离不小于600mm。

- 计算机室的台凳摆设可采用环岛形组合平面布局。

- 所有计算机联网，并与互联网相连。

（四）设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | 张 |  |
| 2 | 服务器 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 3 | 教师用多媒体计算机 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 4 | 学生用多媒体计算机 |  | 60 | 60 | 台 | 配备带麦克风的耐用型耳机（每机一副） |
| 5 | 交换机 | 10/100M自适应 |  |  |  | 配套 |
| 6 | 参数稳压电源 | 5KVA | 2 | 2 | 台 |  |
| 7 | 学生计算机台 | 双人桌: 1200×600×780（mm） | 30 | 30 | 张 | 结构外形可自选 |
| 8 | 学生凳 |  | 60 | 60 | 张 |  |
| 9 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 张 |  |
| 10 | UPS电源 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 11 | 无尘白板 |  | 1 | 1 | 块 |  |

（五）计算机辅房

  - 环境要求

- 使用面积：≥30㎡/间。

- 换气：自然通风或安装空调，控制环境温度，使稳压电源正常工作。

  - 设计要求

计算机辅房宜紧靠计算机室，师生进入计算机室之前在此换鞋。应设置鞋柜，同时可兼作配电房，放置稳压器，灭火器材等，为方便监控，可用铝合金玻璃门窗与计算机室间隔。

（六）计算机资料及工作室

  - 环境要求

- 面积和个数：设1间，面积≥30㎡ 。

- 照明：采用自然光及辅助照明，室内无阳光直射，宜安装窗帘。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，宜安装空调。

- 通风：采用自然通风。

  - 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 计算机设备 | 含计算机和外围设备 |  |  |  | 规格和数量按需要确定 |
| 2 | 办公桌椅 |  |  |  | 套 | 数量按需要确定 |
| 3 | 工作台 | 维修计算机用 | 1 | 1 | 张 |  |
| 4 | 工具 | 维修计算机的常用工具 | 1 | 1 | 套 |  |
| 5 | 资料柜 | 存放资料 | 若干 | 若干 | 个 | 规格和数量按需要确定 |
| 6 | 网络信息口 |  | 2 | 2 | 个 |  |

五、语言实验室

    - 功能：

为学校提供语言教学与训练的设备和场地。

    - 环境要求：

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 相对湿度：20%～90%。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，宜安装空调。

- 符合“实验室建设环境要求”。

    - 设计要求：

语言实验室宜设计在教学楼的上层，应相对远离运动场、音乐室、街道等声源较大的场所。

    - 语言实验室的设备配置目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 语言实验室成套设备 |  | 1 | 1 | 套 | 型号和规格可自选 |
| 2 | 无尘白板 |  | 1 | 1 | 块 |  |
| 3 | 资料柜 |  | 若干 | 若干 | 个 |  |

注：宜采用数字语言学习系统，能解决人机对话的英语考试要求。

六、音乐室

（一）音乐室的功能要求

音乐室是进行声乐、器乐的学习和欣赏，实践和彩排的场所。音乐室应给学生营造一个音乐的天地，给人以美的感受。学校可根据不同阶段教学要求的不同，在功能上有所侧重。它包含音乐室、舞蹈室、器乐排练室、音乐器材室等配套设施。

（二）音乐室装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥96㎡/间。

  - 电源：教室四面墙上应各设二眼和三眼的电源插座。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

  - 音乐室应设在离其他教室较远的地方，与舞蹈室、器乐排练室、音乐器材室自成一区，以方便教学和活动。

  - 音乐室的设计应兼顾教学和排练的功能要求。

  - 宜做音效、吸音处理。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 五线谱示教板或五线谱黑板 |  | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 钢琴或电子琴(有MIDI接口) |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 3 | 节拍器 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 4 | DVD机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 5 | 音响系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 6 | 多媒体计算机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 7 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 | 1 | (1) | 套 | 两者选一 |
| 8 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 张 |  |
| 9 | 学生座椅 | 设计后背或一侧设可折叠式书写板，椅下设可放物品的筐架，座椅固定。 | 50 | 50 | 张 |  |
| 10 | 合唱台 | 阶高不小于300mm，阶宽不小于400mm。形式：固定式和抽拉式。 | （1） | (1) | 套 | 面积允许时可用固定式 |
| 11 | 器具柜 |  | 若干 | 若干 | 个 |  |

注：设音乐器材室，柜适量。

（三）舞蹈室装备要求

- 环境要求

- 使用面积：不低于150㎡/间。

- 照明：地面的平均照度不应低于 200 Lx，教室宜设计成吸顶灯，宜安装窗帘。

- 温度：室内温度以不高于30℃为宜，室温过高宜采用器械降温，宜安装空调。

- 安全：配备防火、防盗等安全设备。

- 设计要求

  - 舞蹈室应设在离其他教室较远的地方，与音乐室、器乐排练室、音乐器材室自成一区，以方便教学和活动 。

  - 舞蹈室的设计应兼顾教学和排练的功能要求，教室在与采光窗相垂直的一面横墙上，应设一面高度不小于2100㎜（包括镜座）的通长照身镜。其余三面内墙应设置高度不低于900㎜的把杆，把杆距墙不宜小于400㎜。

  - 地面宜铺设木地板。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 钢琴 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 2 | 节拍器 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 3 | 音响系统 |  | 1 | (1) | 套 |  |

注：设音乐器材室，柜适量。

（四）器乐排练室装备要求

  - 环境要求

  - 使用面积：≥96㎡/间。

  - 照明：谱架面的平均照度不应低于 200 Lx。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

  - 设计要求

- 乐器排练室应设在离其他教室较远的地方，与音乐室、舞蹈室、音乐器材室自成一区，以方便教学和活动。

- 器乐排练室应兼顾教学和器乐、合唱排练的功能要求，座椅可设计成活动式。

- 宜做音响效果和吸音处理。

- 宜采用阶梯式地面，设计视点应定在教师指挥台的中心，每排座椅的视线升高值宜为120mm。

- 宜采用固定座椅，每个座椅前宜设计固定谱架。

  - 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 乐器 |  | 若干 | (若干) |  | 根据学校特色配备民乐、管弦乐、电子乐器等种类 |
| 2 | 座椅 | 规格和排布宜参照专业要求 | 若干 | (若干) | 张 | 可升降 |
| 3 | 谱架 | 参照专业要求设计 | 若干 | (若干) | 个 |  |
| 4 | 指挥台 | 参照专业要求设计 | 1 | (1) | 个 |  |
| 5 | 器具柜 | 1200×500×2400（mm） | 若干 | (若干) | 个 | 可选择其它规格，内部格局根据乐器的存放要求设计。 |

注：设音乐器材.室，柜适量。

（五）音乐器材室

      - 环境要求：保持通风干燥。

      - 配备若干仪器柜，放置音乐器材。

      - 器材配备：根据课程设置要求，按教育部音乐教学器材配备目录进行配备。

七、美术室(含书法室)

（一）美术室的功能要求

美术室是学生进行绘画、书法练习、工艺制作等实践活动的场所。美术室应给学生营造一个美的世界，从感性上吸引学生对美术的兴趣。根据不同阶段的教学要求，在功能上有所侧重。

（二）美术室装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥96㎡/间。

  - 电源：教室四面墙上应各设二眼和三眼的电源插座。

  - 水源：宜设水槽若干。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

  - 宜设北向采光，或设顶部采光。

  - 宜采用高显色性光源。

  - 教室两侧墙壁1.5米以下宜贴瓷砖处理，便于学生涂画和擦拭。

  - 教室后墙宜设计学生作品展示园地，顶部宜设置射灯，便于观赏作品。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 1800× 700× 1050（mm） | 1 | 1 | 张 |  |
| 3 | 中控系统 |  | (1) | (1) | 套 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | (1) | (1) | 台 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | (1) | (1) | 台 |  |
| 6 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | (1) | (1) | 套 | 选其一 |
| 7 | 静物灯 |  | 1 | 1 | 套 | 光线方向和亮度可调 |
| 8 | 静物台 | 可升降 | 1 | 1 | 套 |  |
| 9 | 写生架 | 木制或钢制，能调整和升降写生板面 | 50 | 50 | 个 |  |
| 10 | 写生板 |  | 50 | 50 | 块 | 非课时可置于教具柜中 |
| 11 | 写生椅 |  | 50 | 50 | 张 |  |
| 12 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 张 |  |
| 13 | 教具柜 |  | 若干 | 若干 | 个 | 存放教具 |

注：设美术器材室，柜适量。

（三）美术器材室

- 环境要求：保持通风干燥。

- 配备若干仪器柜，放置美术器材。

- 器材配备：根据课程设置要求，按教育部美术教学器材配备目录进行配备。

八、历史室

（一）历史室的功能要求

为课程内容提供教学演示、学科实践活动的场地，为开放式探究教学提供方便。

（二）历史室装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥96㎡/间。各学校可根据历史文物、模型、教具陈列多少的实际而增加面积。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

要体现历史特点，外形、内景、色调、氛围等方面都要考虑有历史特色。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | (1) | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 1800× 700× 1050(mm) | 1 | (1) | 张 |  |
| 3 | 中控系统 |  | 1 | (1) | 套 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 6 | DVD机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 7 | 音响系统 |  | 1 | (1) | 套 |  |
| 8 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 1 | (1) | 套 | 选其一 |
| 9 | 静物灯 |  | 1 | (1) | 套 | 光线方向和亮度可调 |
| 10 | 学生桌 | 双人桌 | 25 | (25) | 张 |  |
| 11 | 学生凳 |  | 50 | (50) | 张 | 高度可调 |
| 12 | 教师座椅 |  | 1 | (1) | 张 |  |
| 13 | 陈列柜 | 结构尺寸按实际情况定 | 若干 | (若干) | 个 | 存放文物或模型，展示学生作品 |

九、地理室

（一）地理教室的功能要求

为课程内容提供教学演示、学科实践活动的场地，为开放式探究教学提供方便。

（二）地理室装备要求

- 环境要求

  - 使用面积：≥96㎡/间。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

要体现地理特点，外形、内景、色调、氛围等方面都要考虑有地理特色。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | (1) | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 | 1800× 700× 1050(mm) | 1 | (1) | 张 |  |
| 3 | 中控系统 |  | (1) | (1) | 套 |  |
| 4 | 视频展示台 |  | (1) | (1) | 台 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | (1) | (1) | 台 |  |
| 6 | 音响系统 |  | (1) | (1) | 套 |  |
| 7 | 显示设备 | - 34寸彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | (1) | (1) | 套 | 选其一 |
| 8 | 静物灯 |  | 1 | (1) | 套 | 光线方向和亮度可调 |
| 9 | 学生桌 | 双人桌 | 25 | (25) | 张 | 可附设看图辅助光源 |
| 10 | 学生凳 |  | 50 | (50) | 张 | 高度可调 |
| 11 | 教师座椅 |  | 1 | (1) | 张 |  |
| 12 | 陈列柜 | 结构尺寸按实际情况定 | 若干 | (若干) | 个 | 存放仪器或模型 |
| 13 | 星空显示模型 |  | 1 | (1) | 个 | 可装在天花板 |
| 14 | 地球仪 |  | 50 | (50) | 个 |  |
| 15 | 各种模型 |  |  |  |  | 一批 |

十、综合电教室

- 功能和要求：是学校教育教学、小型会议和文艺排演场所。应具有较为良好的通风、调光和音、视频效果。

- 环境要求

  - 使用面积：见“广东省初中学实验室及功能室使用面积和间数指标表”。

  - 温度：室内温度以不高于30℃为宜，室温过高宜采用器械降温，可选择安装空调。

  - 供电指标：讲台设功能控制中心，集中控制电源，信号传输和调光调温等。

  - 符合“实验室建设环境要求”。

- 设计要求

宜设计成前面摆放学生上课桌椅，后面是排椅的方式。后半部分适宜设计成阶梯式。

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 讲台 | 2400×700×1050（mm） | 1 | 1 | 张 |  |
| 3 | 电源 | 教师讲台电源 | 1 | 1 | 套 |  |
| 4 | 中控系统 |  | 1 | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频展示台 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 6 | 多媒体计算机 |  | 1 | 1 | 台 |  |
| 7 | 音响设备 | 信号源（VCD/DVD录放像机、卡座网络信号、有线电视等） | 1 | 1 | 套 | 含信号源、功放和音箱等 |
| 8 | 显示设备 | 投影机、银幕 | 1 | 1 | 套 |  |
| 9 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 张 |  |
| 10 | 学生座椅 |  | 若干 | 若干 | 位 | 结构、材料自选 |
| 11 | 排椅 |  | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 12 | 有线、无线麦克风 |  | 1 | 1 | 套 |  |

注：设电教器材室，柜适量。

(五)电教器材室

- 环境要求：保持通风干燥。

- 配备若干仪器柜，放置教学器材。

十一、综合实践活动室

（一）．功能

对学生进行劳动技术教育、劳动技能训练、科技小制作和探索实践活动的场所，是落实素质教育，培养学生创新精神和动手实践能力的基地。

（二）.环境及平面设计要求

- 使用面积：≥96㎡/间。

- 水源：设水槽若干。

- 噪声：室内环境噪声应低于55分贝，机械运作时可适当超标。

- 配备小型的外伤急救箱。

- 符合“实验室建设环境要求”。

(三)设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 书写板 |  | 1 | 1 | 块 |  |
| 2 | 演示讲台 |  | 1 | 1 | 张 | 根据需要设计 |
| 3 | 设备、工具 | 金工、钳工、电工、木工、烹饪等 | 若干 | 若干 | 套 | 建议使用学生多功能组合机床 |
| 4 | 陈列柜 | 展示作品用 | 若干 | 若干 | 个 | 可设置顶灯 |
| 5 | 工具车 | 推送工具、作品用 | 1 | 1 | 辆 |  |
| 6 | 学生工作台 | 带电源插座 | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 7 | 学生凳 |  | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 8 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 张 |  |
| 9 | 水嘴及水槽 |  | 若干 | 若干 | 套 |  |

注：1、设综合实践活动器材室、柜适量。

2、学校可根据实际情况，选择金工、钳工、电工、木工、烹饪等其中的1～2种进行配备。

3、可配备部分有科技含量的设备和工具。

4、可使用相关学科的实验室以及学校其它功能室。

(四)综合实践活动器材室

- 环境要求：保持通风干燥。

- 配备若干仪器柜，放置教学器材。

十二、软件制作室

- 环境要求

  - 每间软件制作室的使用面积：≥30㎡/间。

  - 照明：自然光及辅助照明，工作台面的平均照度不应低于 200 Lx；台面无阳光直射，室内无眩光，宜安装窗帘。

  - 通风：采用自然通风。

  - 噪声：室内环境噪声应低于55分贝。

  - 温度：室内温度以不高于30℃为宜，宜安装空调。

  - 供电指标：宜配UPS电源。

  - 安全：配备防火、防盗、防潮、防尘等安全设备。

- 设计要求

1．软件制作室应具有良好的防雷设施，防静电地板，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。

2．软件制作室单独接地电阻≤4 Ω，接入楼体接地系统的接地电阻≤1 Ω。

3．湿度适宜，宜设在楼房的中、上层，不宜设在地层和顶层。

4．计算机台可采用条案式设计。

5．所有计算机联网，与国际互联网和校园网联接。

6．附设计算机软件资料室

- 设备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 配备数量 |  | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类 | 二类 |  |  |
| 1 | 计算机台 |  | 若干 | 若干 | 张 | 结构外形可自选 |
| 2 | 教师座椅 |  | 若干 | 若干 | 张 |  |
| 3 | 多媒体计算机 | 教师用 | 若干 | 若干 | 台 |  |
| 4 | 网络信息口 |  | 2 | (2) | 个 |  |
| 5 | 网络 | 10/100M | 1 | (1) |  |  |
| 6 | 打印机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 7 | 扫描仪 |  | 若干 | (若干) | 台 |  |
| 8 | 耳机 |  | 1 | (1) | 副 |  |
| 9 | UPS电源 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 10 | 刻录机 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 11 | 录像机或DVD/VCD |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 12 | 卡座 |  | 1 | (1) | 台 |  |
| 13 | 数码相机（DC）或数码摄像机（DV） |  | 1 | （1） | 台 |  |
| 14 | 工作台 | 维修计算机用 | 1 | (1) | 张 |  |
| 15 | 工具 | 维修计算机常用工具 | 1 | (1) | 套 |  |
| 16 | 资料柜 | 存放资料 | 若干 | (若干) | 个 |  |

十三、生物园

- 环境要求

  - 面积：可根据教学内容和学校的实际条件确定。

  - 温度和湿度：应有利于动、植物的生长。

  - 光照：日光。

- 设计要求

  - 生物园包括植物区、动物区和实验区。可设计在校园空地或楼顶。

  - 植物区含：植物形态区、植物分类区、植物群落区、植物类群区；要按分类标准对园内植物都挂上说明标签，标签上有中、英文名称以及简要说明。

  - 动物区含笼、池、箱等与教学内容有关的动物。

  - 要设置植物进化系统树模型。

  - 实验区可根据学校实际进行设置。

十四、地理园

- 环境要求

面积可根据学校实际情况确定。

- 设计要求

1．一般设置气象观测站、天文观测、地形模型、岩石矿物土壤化学标本、乡土地理概貌、水土保持模型、工农业布局与资源利用等，可根据本地特点设置环境保护和地震测报等项目。

2．应与生物园相结合，以符合学校整体环境为标准及可持续发展的要求，让学生能够在地理园中培养动手能力，并要成为学校一景。

十五、校园网络系统

- 校园网的功能

校园网是在校园内通过综合布线系统（有线或无线）把服务器、网络设备、软件和用户终端合理地连接起来的局域网系统，并可通过广域网的互联实现远距离交流和资源共享，是为学校师生提供教学、科研、管理和综合信息服务的多媒体网络。

- 校园网的设计原则

校园网的建设要遵循“统筹规划、整体设计、坚持标准、分步实施、逐步完善、以应用为导向”的原则。要适应教育信息化的发展需要，从实际出发，积极稳妥发展。要以满足教育教学的需要为根本出发点，切忌盲目攀比，避免投入后不能充分发挥校园网使用价值而造成浪费。

  - 校园网的建设应结合学校长远发展规划和互联网技术的未来发展，将基础设施建设、教学软件建设和人员培训统筹规划。

  - 建设校园网时要作出一个整体的设计方案，综合布线要一次到位，重点抓好实际应用技术的建设。

  - 鼓励有条件的地区和学校，以条件较好的学校为中心，辐射周边学校，达到资源共享，节约投资。

- 校园网的基本要求

  - 先进性。校园网的建设应本着设计思想先进，软硬件设备先进，网络结构先进，开发工具先进的原则进行。

  - 开放性。系统设计应采用开放技术、开放结构、开放系统组件和开放用户接口，以利于网络的维护、扩展升级及与外界信息的沟通。

  - 可扩展性。网络规划设计应满足学校长远发展的需求，能够满足因网络技术发展扩展和升级的要求。

  - 实用性。既要考虑校园网的普遍性，又要考虑学校的个性，务求实用。

  - 安全性。防止系统数据的窃取、篡改和丢失；具有防病毒功能。

  - 经济性。投资合理，有良好的性能价格比。

校园网的建设必须根据学校自身的实际需求以及资金、师资力量等因素来决定建设的标准，标准做到“整体设计，按需分步实施”，采用迭加的装备建设方案，减少不必要的浪费。

- 网络中心的建设

网络中心机房是整个网络的核心。要求如下：

1．设计要求

使用面积不少于30㎡，可分隔为两间：一间为中心机房，放置计算机、网络设备等，如不间断电源、交换机、网络服务器、路由器等设备。另一间是教师工作室，放置工作站、管理终端等，使教师可以随时观察主机运行情况。

2．环境要求

电源：交流电压220V（+10%），电源频率50Hz。

环境温度：18℃～28℃。

相对湿度：不大于90%。

照明设计：照明光线均匀，距地面0.3m处的照度不低于300LX。

遮光：窗户装遮光窗帘。

机房空调设计：采用专用机房空调。

地面设计：采用抗静电的金属活动地板，其阻值在105Ω～1010Ω间。

墙面设计：选择不易吸附灰尘的防火材料。

消防系统设计：安装火警报警器，有消防装置。

3．设备要求

（1）供电系统：电源要有很好的接地，对地电阻最好在6Ω以下。线槽安装时，应注意与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无屏蔽、距离小于20cm情况下平行走3m以上。如果无法避免，该段线槽需采取屏蔽隔离措施。

（2）用UPS设备，以保护服务器和网络设备。

（3）网络布线设计：光纤和UTP（非屏蔽双绞线）混合使用，遵循EIA/TIA.568商业建筑布线标准，满足语音、数据、图像、多媒体信息大容量、高速传输的要求。

（4）使用标准机柜。

- 校园网设备目录（略）