# 2022年度潮州市湘桥区意溪镇

# 高标准农田建设项目（示范）初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市湘桥区意溪镇高标准农田建设项目（示范）规划面积700亩，项目设计总耕地面积710.47亩。项目区范围涉及潮州市湘桥区意溪镇西都村，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程等。

二、项目建设内容

（一）土壤改良工程

施用有机肥、秸秆还田等地力培肥措施700亩；建设耕地质量监测点1个。

（二）灌溉与排水工程

整修农渠1条，渠道长度为190m，渠道规格为1.2m×1.0，采用钢筋混凝土，渠道断面为矩形。

修补现有农渠2条，总长度为380.0m。

整修农沟2条，渠道长度为205m，其中规格为1.2m×1.0m渠道190m、规格为1.2m×1.0m渠道15m，采用钢筋混凝土，渠道断面为矩形。

新建水闸3座，采用机闸一体铸铁闸门。

新建农桥7座，采用钢筋砼盖板涵结构。

（三）田间道路工程

修建机耕路2条，总长度为1370m，其中1条采用混凝土路面，宽3.5m，总长度为1180m。另1条采用泥结石路面，宽4.5m，长度为190m。宜机化设施：建设下田坡道4座，宽6.0m，采用钢筋砼盖板涵结构。

三、建设管理及投资

工程项目法人为潮州市湘桥区意溪镇政府，设计单位为广晟昊兴勘测设计有限公司。工程总投资268.41万元，资金来源为各级财政补助资金224万元，镇村自筹资金44.41万元。

附工程特性表：

工程特性表

| 名 称 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称： | 2022年度潮州市 湘桥区意溪镇高标准农田建设项目（示范） |  |  |
| 2.高标准农田建设项目总规模 | 亩 | 700 |  |
| 3.项目投资规模 | 万元 | 268.41 |  |
| 3.1 财政资金 | 万元 | 224.00 |  |
| 3.2 自筹资金 | 万元 | 44.41 |  |
| 3.3 其他资金 | 万元 | 0.00 |  |
| 4.耕地面积变化情况 | 亩 | 0 |  |
| 5.建设年限 | 月 | 4 |  |
| 二、土壤改良工程 |  |  |  |
| 1.地力培肥 | 亩 | 700 |  |
| 2.耕地质量监测点 | 处 | 1 |  |
| 三、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 1.输水工程 |  |  |  |
| （1）明渠 |  |  |  |
| 农渠 | 米 | 570 | 3条 |
| 2.排水工程 |  |  |  |
| （1）明沟排水 |  |  |  |
| 农沟 | 公里 | 205 | 2条 |
| 3.渠系建筑物 |  |  |  |
| 其中：水闸 | 座 | 3 |  |
| 农桥 | 座 | 7 |  |
| 四、田间道路工程 |  |  |  |
| 1.机耕路 | 米 | 1370 | 2条 |
| 其中：硬化道路 | 米 | 1180 | 1条 |
| 2.下田坡道 | 处 | 4 |  |
| 五、其他工作及措施 |  |  |  |
| 1.项目前期费用（勘测设计费） | 万元 | 14.96 |  |
| 2.项目管理费 | 万元 | 4.34 |  |
| 3.工程招投标费 | 万元 | 1.70 |  |
| 4.工程管护费 | 万元 | 2.22 |  |
| 5.工程监理费 | 万元 | 5.42 |  |