# 2022年度潮州市饶平县区新丰镇

# 高标准农田建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市县区新丰镇高标准农田建设项目规划面积1800亩，本项目设计总耕地面积1842.24亩。项目区范围涉及潮州市饶平区新丰镇溁西村、扬康村、丰联村、新光村、下葵村、洞泉村、汕水村、锡康村、泮洋村、中联村和三中村共11个村，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程等。

二、项目建设内容

（一）、土壤改良工程

项目区选取部分耕地进行土壤改良，施用有机肥料，使土壤指标提高0.1个等级。

（二）、灌溉与排水工程

整修支渠6条，共计3248m。

整修修农渠19条，共计3890m。

（三）、渠系建筑物

新修水陂1座，整修水陂2座。

新修节制闸1座。

整修过路涵5座。

（四）、田间道路工程

整修田间道1条，长度为705m。

三、建设管理及投资

工程项目法人为新丰镇政府，设计单位为河南省豫北水利勘测设计院有限公司。工程总投资590.29万元，资金来源为省级专项资金补助540.00万元，镇村自筹资金为50.30万元。

附：工程特性表

工程特性表

| 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称 | 2022年度潮州市饶平县新丰镇高标准农田建设项目 |  |  |
| 2.建设项目总规模 | hm2 | 120 | 1800亩 |
| 3.耕地面积变化情况 | hm2 | 0 |  |
| 4.建设年限 | 月 | 3 |  |
| 二、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 1.水源工程工程 |  |  |  |
| （1）水陂 |  |  |  |
| 新修水陂 | 座 | 1 | (汕水村) |
| 整修水陂 | 座 | 1 | (丰联村) |
| 整修水陂 | 座 | 1 | (三中村) |
| 2.输水工程 |  |  |  |
| （1）明渠 | m | 7138 | 合计25条 |
| 支渠 | m | 3248 | 8条 |
| 农渠 | m | 3890 | 17条 |
| 3、渠系建筑物 |  |  |  |
| （1）水闸 | 座 | 1 | 新修节制闸（扬康村） |
| （2）整修过路涵 | 座 | 5 | II级钢筋砼管道 |
| （3）人行便桥 | 座 | 35 | C25钢筋砼便桥 |
| 三、田间道路工程 |  |  |  |
| 田间路 | m | 705 | 整修田间路-1（丰联） |
| 四、其他工程 |  |  |  |
| 标识牌 | 项 | 1 | 竣工公示牌1座；宣传牌1座 |