# 2022年度潮州市潮安区

# 沙溪镇高标准农田建设项目初步设计概况

- 项目基本情况

2022年度潮州市潮安区沙溪镇高标准农田建设项目规划面积1000亩，项目设计总耕地面积1020.38亩。项目区范围涉及潮州市潮安区沙溪镇贾里村、刘畔村、高厦一村、高厦二村、高楼村、沙溪一村和沙溪二村等7个村。建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程等。

二、项目建设内容

（一）土壤改良工程

施有机肥、秸秆还田等地力培肥措施1000亩。

（二）灌溉与排水工程

（1）修建电灌渠3条，渠道总长度为430m；其中规格为1.2m×1.0m的渠道2条共长300m、规格为0.8m×0.7m的渠道1条共长130m；均采用钢筋混凝土结构，渠道断面为矩形。

（2）整修农渠5条，渠道总长度为1358m；其中规格为0.8m×0.7m的渠道3条共长1030m、规格为0.6m×0.6m的渠道2条共长328m；均采用钢筋混凝土结构，渠道断面为矩形。

（3）新建水闸2座，采用机闸一体铸铁闸门。

（4）新建农桥12座，采用钢筋砼盖板涵结构。

（三）田间道路工程

田间道宽5.0m，共1条，总长度为200m，采用泥结石路面。

田间道宽3.5m，共3条，总长度为1030m，采用泥结石路面。

田间道宽3.0m，共1条，总长度为98m，采用泥结石路面。

三、建设管理

工程项目法人为潮州市潮安区沙溪镇政府，设计单位为广晟昊兴勘测设计有限公司。

附工程特性表：

工程特性表

| 名 称 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 1.项目名称： | 2022年度潮州市潮安区沙溪镇高标准农田建设项目 |  |  |
| 2.高标准农田建设项目总规模 | 亩 | 1000 |  |
| 3.耕地面积变化情况 | 亩 | 0 |  |
| 4.建设年限 | 月 | 4 |  |
| 二、土壤改良工程 |  |  |  |
| 1.地力培肥 | 亩 | 1000 |  |
| 三、灌溉与排水工程 |  |  |  |
| 1.输水工程 |  |  |  |
| （1）明渠 |  | 1788 | 8条 |
| 电灌渠（斗渠） | 米 | 430 | 3条 |
| 农渠 | 米 | 1358 | 5条 |
| 2.渠系建筑物 |  |  |  |
| 其中：水闸 | 座 | 2 |  |
| 农桥 | 座 | 12 |  |
| 四、田间道路工程 |  |  |  |
| 1.机耕路 | 米 | 1328 | 5条 |